令和７年度

高校生ものづくりコンテスト兵庫県大会

電気系　電子回路組立部門

当日課題

注意

・指示があるまで、開けないでください。

・部品の点検時に不足、欠陥品があれば、申告してください。競技進行中は部品交換となり減点対象です。

・課題はどの順番から取り組んでもかまいません。

・各課題の審査は競技時間内に行いますので申し出て下さい。

課題Ｆ

概要　【７-LED】の左側の桁には問題で指示された数字を表示する。右側の桁には【TGS】が下側のとき【TS】を押して離すことでカウントアップされる数字を表示する。【TGS】を上側に倒すことで左右の数字の一致、不一致を判定する。4つ目の数字が一致すると終了となり、初期状態に戻る。

初期状態

トグルスイッチ【TGS】：上側　７セグメントLED【７-LED】：【００】

フルカラーLED【F-LED】：消灯　各モータ：停止　ブザー：鳴らない

図１ 初期状態

動作(※当日決定事項で指示された数字が【2 9 9 8】のときの動作例)

（１）【TGS】を下側にすると【７-LED】左側に指示された１つ目の数字、右側には【０】が表示され

る。

（２）【TS】を押して離すと、【７-LED】の右側の数がカウントアップされる。【９】までカウントア

ップすると【０】に戻る。

（３）【TGS】を上にすると【７-LED】左右の表示を比較する動作になる。このとき、【TS】が押され

ても応答しない。

一　致：　【７-LED】は【００】　→トグルスイッチを下にすることで（４）の動作へ

不一致：　【７-LED】は変化しない　→トグルスイッチを下にすることで（２）の動作へ

（４）【７-LED】の左側に指示された２つ目の数字が表示される。

（５）以後（２）から（４）の動作を繰り返す。ただし、４つ目の数字が一致した場合【７-LED】は

すぐに消灯し、1秒後に初期状態へ復帰する。

（２）

（２）

| 【TGS】 下側 カウント アップ動作 | （２） （２） （２） （２） （１） （１） → → → → → → （２） （２） 【TS】押す 【TS】押す 【TS】押す 【TS】押す 【TS】押す 【TS】押す |
| --- | --- |
| 【TGS】 上側 判定動作 | ※【TS】には応答しない ※【TS】には応答しない （２） （２） （３） （３） （３） （３） 不一致 一致 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ |
| 【TGS】 下側 カウント アップ動作 | ２つ目の数 ２つ目の数 （４） （４） |

図２　状態遷移の例

課題Ｇ

概要　この課題では、【７-LED】が表示されたパターンにならい、ステッピングモータが４５°ずつ回転する。また、動作モードとして手動モードと自動モードがあり、【PS】に所定の操作を行うことで選択することができる。

初期状態

トグルスイッチ【TGS】：下側　　　ブザー：鳴らない

７セグメントLED【７-LED】：消灯　　　フルカラーLED【F-LED】：消灯

各モータ：停止　　ステッピングモータの軸の矢印　（上向き）

動作モードの選択

【PS】を遮断し、2秒以内に透過した場合【手動モード】、２秒以上経過後に透過した場合「ピピ」

と音を出して【自動モード】とし、各モードの初期状態に移る。

手動モードの動作

図１の①が開始時の状態である。

【TS】を押して離すと以下の動作をする。【TS】を２秒間長押しすることにより初期状態に戻る。

【TGS】下側：図１に示す→の向きに変化　　上側： 図１に示す→の逆向きに変化

【７-LED】

軸の矢印

【７-LED】

軸の矢印

- ②　　　　③　　　　④　　　 ⑤　　　  ⑥　　 　⑦　　　　⑧

- ②　　　　③　　　　④　　　 ⑤　　　  ⑥　　 　⑦　　　　⑧

図１

自動モードの動作

図２の①が開始時の状態である。

【TS】押して離すと自動動作を開始する。【TS】をダブルクリックすることにより初期状態に戻る。

【TGS】下側：図１に示す→の向きに変化　　上側： 図１に示す→の逆向きに変化

①３秒　②　３秒　③　３秒　④　３秒　⑤  ３秒 ⑥ ３秒  ⑦　３秒　⑧

①３秒　②　３秒　③　３秒　④　３秒　⑤  ３秒 ⑥ ３秒  ⑦　３秒　⑧

【７-LED】

軸の矢印

【７-LED】

軸の矢印

図２

自動動作の概要

３秒ごとに図３に示す動作をする。ステッピングモータが４５°回転したのち【７-LED】が点滅す

るとともにピッピッとブザー音を出す。一回の動作は2秒程度とし、【７-LED】の点灯時は図４に示す

パターンを表示し、消灯時は①から⑧に示すパターンを表示する。点滅と音は目と耳で確認できる事。

２秒程度でここまで

［ステッピング　→　消灯　→　点灯・ピッ　→　消灯　→　点灯・ピッ　→　消灯］

モータ回転

図３　点滅表示の例（①→②の場合）

図４　自動動作の点灯時パターン